四川省凯利工业设备有限公司

年产300台滤油机类、350台滤水器类精加工生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年7月28日，四川省凯利工业设备有限公司组织召开《年产300台滤油机类、350台滤水器类精加工生产项目》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位四川省凯利工业设备有限公司及相关专家，在听取了四川省凯利工业设备有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川省凯利工业设备有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

年产300台滤油机类、350台滤水器类精加工生产项目位于自贡市航空产业园B2-13-2自贡航威科技有限公司产业园9-2地，项目占地面积2334m2，项目新建车间2334㎡及配套实施，将外购钢材进行放样下料，按照客户要求经过精加工和组装工序制成成品。项目建成后年产300台滤油机类、350台滤水器类。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年7月，四川省凯利工业设备有限公司委托自贡友元环保科技有限公司编制完成本项目建设项目环境影响报告书，2020年8月10日自贡市生态环境局以自环贡井准许（2020）16号文对本项目的环境影响报告书进行批复。

（三）投资情况

- 项目总投资为600.0万元，实际环保设施投资为61.0万元，占总投资的10.2%。

- （四）验收监测调查范围

- 项目验收范围为四川省凯利工业设备有限公司年产300台滤油机类、350台滤水器类精加工生产项目主体工程、公辅设施、环保设施、贮存设施及办公生活设施。验收监测调查内容为项目废水、废气、噪声、固体废物处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

- 二、工程变动情况

本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，而实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设。

本项目实际变动情况参照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函【2020】688号），本项目变动情况无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目运营期生产废水主要有生活废水、地坪清洁废水。

项目生活污水、地坪清洁废水经航空园区预处理池（沉淀+厌氧发酵处理工艺）处理后通过园区污水管网进入园区兰家桥污水处理厂。

（二）废气

项目废气主要来自焊接工艺产生的焊接烟尘以及喷漆过程产生的废气。

本项目购买 1 台移动式焊接烟尘收集器，当需要焊接作业时，对该作业点焊接烟尘进行收集处理，焊接烟尘经移动式焊接烟尘收集器处理后车间内排放；项目喷漆位于密闭喷漆房内，喷漆废气经活性棉+光氧一体机处理后通过15m的排气筒高空排放。

（三）噪声

项目采取合理布局，高噪声设备位于厂区中部，厂房密闭，使用低噪声设备，减震、建筑隔声厂房隔声，加强维护保养，合理安排作业时间等措施，使项目厂界噪声稳定达标排放。

（四）固体废物

项目公生活垃圾经垃圾收集点收集后由环卫部门清运处置；废包装材料、报废品及边角料、废焊丝和焊渣经收集后外售给废品收购站；废漆桶暂存于危废暂存间，定期交由成都渝三峡油漆有限公司处置；废漆渣、废油桶、废活性炭，收集后存于危废暂存间，定期交由南充嘉源环保科技有限公司处置；机油经本厂生产的滤油机处理后全部循环使用。

四、环保验收监测调查情况

根据四川瑞兴环保科技有限公司编制的检测报告（瑞兴环（检）字[2021]第0832号），验收监测调查结果如下：

（一）废气

检测期间，该项目有组织废气二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）浓度、排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3表面涂装 限值要求；检测期间该项目无组织废气颗粒物周界外浓度最高点检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他类限值要求；二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5其他限值要求。

（二）厂界噪声

检测期间，项目各噪声监测点位厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-3818 中3类标准规定的排放限值。项目噪声排放对周边环境影响较小。

（三）污染物排放总量建议指标

根据项目检测报告各项污染物检测结果，计算可得，项目废气排放总量VOCs 0.028t/a，二甲苯0.001t/a，符合环评建议总量控制指标，环评批复未下达总量控制指标。

五、环境管理情况

四川省凯利工业设备有限公司委托自贡友元环保科技有限公司于2020年7月编制完成本项目建设项目环境影响报告书；2020年8月10日，自贡市生态环境局以自环贡井准许（2020）16号文对本项目的环境影响报告书进行批复。四川省凯利工业设备有限公司年产300台滤油机类、350台滤水器类精加工生产项目按照规定要求履行了环评手续，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，环境管理体系健全。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未受到污染事故和扰民事件投诉，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境质量造成不利的影响。

- 七、验收结论

- 综上所述，四川省凯利工业设备有限公司建设项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，同意通过验收。

八、要求

（一）按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑