自贡宇丰复合材料有限公司

SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目

竣工环境保护验收意见

2021年8月22日，自贡宇丰复合材料有限公司组织召开《SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位自贡宇丰复合材料有限公司及相关专家，在听取了自贡宇丰复合材料有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和自贡宇丰复合材料有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目为玻璃纤维增强塑料制品制造项目，x项目所在地位于自贡市贡井区自贡市航空产业园B2-13-2自贡航威科技有限公司产业园2-3地，新建车间1400m2及配套设施，将外购SMC片材、金属板材进行放样下料，经过冲压、裁剪等工序制成SMC箱体、桩体、金属箱体成品，项目建成后可达年产SMC箱体、桩体、金属箱体60万个。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年7月，自贡宇丰复合材料有限公司委托自贡友元环保科技有限公司编制完成本项目建设项目环境影响报告表，2020年8月10日，自贡市生态环境局以自环贡井准许（2020）17号文对本项目的环境影响报告表进行批复。

（三）投资情况

- 项目总投资为700.0万元，实际环保设施投资为66.0万元，占总投资的9.4%。

- （四）验收监测调查范围

- 项目验收范围为自贡宇丰复合材料有限公司SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目主体工程、公辅设施、环保设施、贮存设施及办公生活设施。验收监测调查内容为项目废水、废气、噪声、固体废物处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

- 二、工程变动情况

本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，而实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设。

项目主要变动情况为：

1、项目环评报告中，项目废机油经本厂生产的滤油机处理后全部循环使用；实际建设中，项目废机油暂存于危险废物暂存间，定期由自贡金龙水泥有限公司负责处置。

2、项目环评报告中，磨门工序产生的粉尘采用集气罩收集，布袋除尘器处理后车间无组织排放；实际建设中，项目磨门工序产生的粉尘经收集后，经15m排气筒排放。

本项目实际变动情况参照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函【2020】688号），本项目变动情况无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目运营期生产废水主要为本项目职工产生的生活废水、地坪清洁废水。

项目废水经航空园区预处理池（沉淀+厌氧发酵处理工艺）处理后通过园区污水管网进入园区兰家桥污水处理厂。

（二）废气

项目废气包括在钻孔、磨门、雕刻过程中产生粉尘，模压成型、丝网印刷工序产生有机废气。

在钻孔、雕刻操作台上方及雕刻机操作面设集气罩，粉尘经集中收集至脉冲式布袋除尘器处理后排放；磨门工序产生的粉尘经收集后，经15m排气筒排放；项目液压工序设置在一个全密闭的车间内，且在有机废气产生工位设三面围挡式式集气罩，废气经集中收集后引入到光氧催化废气处理设备+活性炭处理后经 15m 高排气筒排放；印字区域空间开阔，废气产生量小，通过加强车间通风，空气稀释净化后，对周边环境影响较小。

（三）噪声

项目采取合理布局，高噪声设备位于厂区中部，厂房密闭，使用低噪声设备，减震、建筑隔声厂房隔声，加强维护保养，合理安排作业时间等措施，使项目厂界噪声稳定达标排放。

（四）固体废物

项目公生活垃圾经垃圾收集点收集后由环卫部门清运处置；废包装材料经收集后外售给废品收购站；废包装材料、废机油及油桶、边角废料、废活性炭，收集后存于危废暂存间，定期交由自贡金龙水泥有限公司处置。

四、环保验收监测调查情况

根据四川瑞兴环保科技有限公司编制的检测报告（瑞兴环（检）字[2021]第0831号），验收监测调查结果如下：

（一）废气

检测期间，该项目无组织废气颗粒物周界外浓度最高点检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他类限值要求；VOCs符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5其他限值要求；有组织废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3表面涂装限值要求。

（二）厂界噪声

检测期间，项目各噪声监测点位厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-3818 中3类标准规定的排放限值。项目噪声排放对周边环境影响较小。

（三）废水

项目营运期废水主要为生产人员产生的生活污水，经园区已建预处理池处理后排入市政管网，最终经园区兰家桥污水处理厂处理达标排放。

（四）污染物排放总量建议指标

根据项目检测报告各项污染物检测结果，计算可得，该项目废气排放口中VOCs实际排放量为0.0037t/a。符合环评建议总量控制指标，项目批复未下达总量控制指标。

五、环境管理情况

自贡宇丰复合材料有限公司委托自贡友元环保科技有限公司于2020年7月编制完成本项目建设项目环境影响报告表；2020年8月10日，自贡市生态环境局以自环贡井准许（2020）17号文对本项目的环境影响报告表进行批复。自贡宇丰复合材料有限公司SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目按照规定要求履行了环评手续，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，环境管理体系健全。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未受到污染事故和扰民事件投诉，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境质量造成不利的影响。

- 七、验收结论

- 综上所述，自贡宇丰复合材料有限公司建设项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，同意通过验收。

八、要求

（一）按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑资料和文本的修改

（二）应加强环境管理，明确环保管理者的职责。

（三）加强废气处理设施的管理维护。

（四）加强环境风险防范，完善环境应急物资的储备，定期组织开展环境应急演练，避免发生环境污染事件。

九、验收人员信息

自贡宇丰复合材料有限公司年SMC箱体、桩体、金属箱体生产线新建项目竣工环境保护验收组成员名单附后。