高县生活垃圾收转运体系建设项目竣工

环境保护验收组意见

- 2021年10月 10 日，项目建设单位-高县高兴建设开发经营有限责任公司组织召开了“高县生活垃圾收转运体系建设项目竣工环境保护验收会”。参加会议的有建设单位、验收报告编制单位及有关环保专家。与会代表现场查看了该项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了该项目环境保护工作及验收调查情况的汇报，形成验收意见如下：

- 一、项目基本情况

高县高兴建设开发经营有限责任公司投资 4016 万元，在高县庆符镇百通村一组、沙河镇革新村罗家咀、来复镇桥头村二组、罗场镇走马村胜利组实施建设垃圾转运站建设项目，建设内容为：建设庆符镇、罗场镇、来复镇、沙河镇4 座生活垃圾转运站（含购置 9 台生活垃圾压缩设备和 10 台垃圾转运车）及管理用房、污水池、停车场等配套设施。

本项目仅进行垃圾的收集、压缩、转运，不涉及垃圾分类及资源回收等其他内容。

本项目总占地面积为 6362m2，主要由压缩设备用房、员工休息用房、停车场及绿化等组成，该项目建成后达到日处理垃圾总量 375.67t（其中来复镇垃圾转运站45.30t/d、罗场镇垃圾转运站 52.34t/d、沙河镇垃圾转运站 122.21t/d、庆符镇垃圾转运站 155.82t/d）。项目不设员工食堂，不设住宿。垃圾中转站项目处理的对象为生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾，并严禁混入任何有害、有毒、易燃易爆等危险固体废弃物。

项目于2019年6 月委托四川国环环境工程咨询有限公司编制完成环境影响报告表，2019年8月取得高县环保局对该环评报告表批复。项目于2018年10月开工建设，2019年6月竣工。

工程变化情况   本项目建设地址、建设内容、建设规模、污染治理措施、污染物排放量与环评文件要求一致，未发生重大变化。

二、污染防治措施落实情况

（一）大气污染防治措施落实情况

项目压缩车间为封闭车间。每个垃圾压缩转设置 1 套喷淋除尘除臭系统，并配置一台雾炮机，压缩站工作时自动开启对压缩车间进行喷淋除臭。控制厂界无组织废气（H2S、氨、臭气浓度）浓度达标排放

（二）水污染防治措施落实情况

本项目厂区污水处理站主要收集压滤液、冲洗废水和生活污水。项目混合废水排入收集池后，罗城镇、来复镇和沙河镇垃圾压缩转运站用污水罐车将收集后的废水运送到高县生活垃圾处理厂渗漏液处理站处理。庆符镇垃圾压缩转运站位于高县生活垃圾处理厂渗漏液处理站附近达标后排放。

（三）噪声污染防治措施落实情况

项目稳态噪声源主要为压缩设备、风机、转运车辆等设备，项目所选用的设备均以电能作为能源。项目采取选用低噪声值设备，合理布局，厂房隔声的综合措施进行噪声治理。

（四）固体废物污染防治措施落实情况

项目环卫车辆维修不在厂区进行，因此无废机油产生，项目主要固废为厌氧池污泥和生活垃圾。项目厌氧池污泥定期清掏处理。生活垃圾经垃圾桶收集后，与城区收集到的生活垃圾一并经压缩处理后送海诺尔（宜宾市）垃圾焚烧发电厂焚烧处理。。

（五）卫生防护距离情况

本项目设置的50米卫生防护距离内无住宅、医院、学校等环境敏感点，也无食品、医药生产企业。卫生防护距离要求得到落实。

三、验收监测结果

本项目竣工验收检测委托四川瑞兴环保检测有限公司承担。竣工验收期间，本项目收集压缩垃圾达到设计能力77%，满足竣工验收工况条件要求。根据四川瑞兴环保检测有限公司出具的验收监测报告（瑞兴环（验）字（2021）第1927号），验收监测结论如下：

1、废气监测

验收监测期间，厂界无组织废气监控点氨、硫化氢、臭气浓度的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准的要求。项目废气污染物达标排放。

2、厂界噪声监测

验收监测期间，项目各厂界昼噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

3、污染物总量

本项目环评批复未下达污染物总量指标

五、验收结论

经审查，高县生活垃圾收转运体系建设项目环评、审批手续完备，