酒瓶外包装盒生产线扩建项目

竣工环境保护验收意见

2023年10月20日，四川厚顺塑料制品有限公司组织召开了《酒瓶外包装盒生产线扩建项目》竣工环境保护验收会议，参加环保验收会议的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位、四川厚顺塑料制品有限公司及相关专家，在听取了四川厚顺塑料制品有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川厚顺塑料制品有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

酒瓶外包装盒生产线扩建项目位于泸州市泸县城西工业园C区新康意彩印有限公司内（经度 105°20′34.904″，纬度 29°8′59.478″），为改扩建项目。租赁四川省新康意彩印有限公司空置厂房5460平方米，购置注塑机、烫金机、粉碎机等设备，通过注塑、烫金、装配等工艺将原料制成包装盒，技改项目一期完成后，项目年生产新增塑料酒瓶外包装盒20万个。

（二）建设过程及环保审批情况

《酒瓶外包装盒生产线扩建项目》由四川厚顺塑料制品有限公司 投资建设，2022年8月，自贡友元环保科技有限公司编制完成《酒瓶外包装盒生产线扩建项目》环境影响报告表，泸州市泸县生态环境局于2022年10月27日以泸市环泸县建函〔2022〕70号文件给予批复。

项目已于2022年10月开始动工建设，2023年7月竣工，现已正常试运行。项目建成投运至今，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

项目设计总投资为100万元，环保设施投资为20万元，占总投资的20%；本项目一期实际总投资20万元，环保设施投资为5万元，占一期工程总投资的40%。

（四）验收监测调查范围

- 本次竣工环境保护验收调查范围为主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程及公用工程等（本次验收只验收一期年生产新增塑料酒瓶外包装盒20万个；二期年生产新增塑料酒瓶外包装盒80万个，纸盒100万个待项目完成后再验收）。验收监测调查内容为项目废气、废水、固废、噪声处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

- 二、工程变动情况

现场踏勘，项目基本按照环评建设内容建设，实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设。其他如建设地点、工艺、规模等未发生重大变更。

本项目变化情况为：增加部分型号注塑机并减少部分注塑机，整体减少1台注塑机；新增15台粉碎机；未布置六条纸盒组装线，含模切机、压纹机等。本项目实际变动情况参照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号），本项目变动情况不属于重大变动。

- 三、环境保护措施落实情况

（一）废水

项目营运期无生产废水产生，因此营运期废水主要为生活污水。

食堂废水经隔油池处理后，同生活污水进入化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准标后，排入市政管网，最后由泸州市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入长江。

（二）废气

本项目运营期废气主要为注塑废气、食堂油烟、纸板切割、开槽过程产生粉尘。

1、注塑废气：在每个注塑机的注塑口上方、粘合工序设备均安装集气罩（集气效率80%），产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理，通过现有15m高（1#）的排气筒排放。

2、食堂油烟：通过现有油烟净化器处理后经楼顶烟囱排放。

3、纸板切割、开槽过程产生粉尘：加强车间通风后无组织排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备、采取减震、隔声措施。

（四）固废

项目营运期间的固体废弃物主要为废烫金纸、不合格品、废胶水桶。危险固体废物：废活性炭、废机油等。

项目运营期固废均得到了妥善处置，不会造成二次污染。

- 四、环境保护措施调试效果

根据四川瑞兴环保检测有限公司编制的《酒瓶外包装盒生产线扩建项目》（瑞兴环（检）字[2023]第1593号），废气、噪声监测结果如下。

（一）废气

本项目验收监测期间，有组织废气监测点位1#VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准，检测达标。

无组织废气1#-3#点位有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准，检测达标；4#点NMHC检测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37882-2019）附录 A 特别排放限值中监控点处1 h平均浓度值要求，检测达标。

- 噪声

- 本项目验收监测期间，项目厂界1#-4#昼、夜间噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声功能区噪声的限值要求，检测达标。

五、环境管理情况

四川厚顺塑料制品有限公司制定了《环境保护管理制度》，对项目环保设施提供有效的制度，促进本项目环保事业的发展，项目成立了环保机构，明确了环保机构职责：1、在分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业环保工作的管理、监察和测试等。2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。3、监督检查本项目执行“三废”治理情况。4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。5、对企业员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。根据调查，项目在运行过程中，按照环保制度的规定进行，加强了项目环保设施的管理。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，严格落实相关环保措施，无投诉情况。项目验收期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置。

七、验收结论

综上所述，酒瓶外包装盒生产线扩建项目（一期）执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、噪声能够达标排放，废水、固废等得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，原则同意通过验收。

八、后续要求

（一）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理和检查，定期对废气、废水、噪声进行检测，确保其正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）对危废间进行规范化建设，按照相关要求认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生。

九、验收人员信息

酒瓶外包装盒生产线扩建项目（一期）竣工环境保护验收组成员附后。

四川厚顺塑料制品有限公司                    2023年10月

附件：

| 类别 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 联系电话 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 环评单位 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 编制单位 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 监测单位 |  |  |  |  |  |
| 环保技术专家 |  |  |  |  |  |

酒瓶外包装盒生产线扩建项目竣工环境保护验收组成员名单