金鱼河舒坪场镇段河道整治工程河道改道段1项目

竣工环境保护验收意见

2023年11月18日，中石化自贡石油化工有限公司组织召开了《金鱼河舒坪场镇段河道整治工程河道改道段1项目》竣工环境保护验收会议，参加环保验收会议的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位四川瑞兴环保检测有限公司、中石化自贡石油化工有限公司及相关专家，在听取了中石化自贡石油化工有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川瑞兴环保检测有限公司开展环保竣工验收调查情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于自贡市自流井区火车南站东侧，为新建项目。主要建设内容为：河道改道和对原河道整治两部分内容，总长533.0m, 均位于中石化迁建成品油仓储油库项目区。原河道整治段桩号为 K0+000.00~K0+300.00m,长300.00m; 河道 改道段桩号为K0+300.00~K0+533.00m, 长233.0m, 其中桩号K0+339.16~K0+381.16m 段和 K0+466.00~K0+496.00m 段为箱形涵洞，箱涵总长72.0m。

（二）建设过程及环保审批情况

《金鱼河舒坪场镇段河道整治工程河道改道段1项目》由中石化自贡石油化工有限公司投资建设，2020年6月，四川兴环科环保技术有限公司编制完成《金鱼河舒坪场镇段河道整治工程河道改道段1项目》环境影响报告表，自贡市生态环境局2020年7月21日以自环自井准许〔2020〕7号文件给予批复。

项目已于 2020 年 7月28日开始动工建设，2021 年10月21日工程竣工，现已正常试运行。

项目建成投运至今，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

- 项目设计总投资为1000万元，环保设施投资为25.9万元，占总投资的2.59%；本项目实际总投资1455.8736万元，环保设施投资为28.5万元，占工程总投资的1.96%。

- 验收监测调查范围

- 本次竣工环境保护验收调查范围主要为主体工程，辅助工程、临时工程、环保工程等。验收调查内容为项目工程建设对沿线生态环境的影响及环保措施落实情况、环境管理检查、风险防范措施等。

- 二、工程变动情况

根据调查，项目变更情况如下：

1、河道改道：原环评为对原有420m长金鱼河河道进行裁弯取直，实际建设内容河道改道和对原河道整治两部分内容，总长533.0m。

2、箱涵工程：数量不变，实际施工规格高于环评要求。

3、土石方工程：实际施工挖方数量减少，处置方式不变。

4、挡土墙：数量不变，实际施工规格高于环评要求。

其余项目建设基本按照环评建设内容建设，其生产地点、工艺、规模、等未发生重大变更。参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688 号本项目变动情况不属于重大变动。

- 三、环境保护措施落实情况

（一）废水

施工期主要有生活污水、地下渗水。

1、本项目不新建施工营地，施工工人为当地人民群众，无施工营地，生活污水通过施工区西北侧中石化员工生活区现有生活污水收集处理设施收集，经化粪池预处理后排入污水管网，最终由舒坪街道污水处理站处理满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中城镇生活污水处理厂污染物排放标准后排入金鱼河，故不会对地表水造成污染。

2、本项目河道起点、终点设置施工围堰，土石方开挖后将暂时形成较大的坑槽，地下渗水不会外流，在坑槽内自然沉淀，并经抽取后用于洒水降尘，不外排。

3、项目建成后，将施工围堰拆除后，金鱼河流水方向直接流入本项目新河道，原有废弃河道内河水将自然流干，弃土石方回填至废弃河道的南段，废弃河道北段的回填工作不属于本项目建设内容，因此本项目回填段废弃河道届时已干涸，不会对地表水环境造成影响。

（二）废气

在整个施工场地及项目沿线洒水降尘，洒水次数每天不少于 3 次，堆 放土石方采用防尘布遮盖；限制车速；避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业；风速四级以上易产生扬尘时，暂时停止土方开挖，及其他易产生扬尘的作业；施工期间严禁抛撒建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置，不能及时清运的，在施工工地设置临时垃圾堆放场地进行保存；施工场地运输车辆驶出工地前使用冲洗设施冲洗轮胎，防止携带泥土驶出施工现场；运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，采取封闭运输作业，严禁撒漏。

- （三）噪声

- 施工期间噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。已采取环保措施：合理布置，禁止夜间作业，车辆限速行驶，经过集中居民点等处禁止鸣喇叭。施工机械选用符合国家规定要求的机械，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。对施工场地内高噪声设备采取隔声、吸声 等综合降噪措施。建设单位应加强与附近居民日常沟通，取得周围受影响单位和人员的同意和谅解，避免因噪声污染而引起纠纷。

- （四）固废

项目施工期产生功能的固废主要来自于施工过程中土石方开挖产生的弃土、施工人员产生的生活垃圾。

1、弃土

治理措施：土石方全部堆放区开挖区西侧，待本项目施工结束后全部用于施工区西侧废弃河道填筑，临时堆土将设置防尘网。本项目弃土石方全部直接回填至西侧废弃河道，不对该废弃河道清淤，且本工程仅负责回填废弃河道长度约为170m，以确保本项目弃土石方全部消纳，剩余废弃河道的填筑工作不属于本项目建设内容。

2、生活垃圾

治理措施：施工人员生活垃圾经集中收集后统一交由环卫部门进行处理，不会对当地环境产生影响，治理措施有效。

- （五）生态环境

项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工临时占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，同时会破坏部分动植物栖息地，引起动物迁徙等。

- 选择枯水期进行施工，做好挖填方的合理调配工作。施工期间严禁在河道采砂、取石、倾倒建筑垃圾或废水，及时恢复施工过程破坏的植被;严格控制临时占地区域，竣工后恢复原状;主体工程施工结束后，及时拆除临时建筑物，平整土地，并采取生态恢复措施。

- 四、环境影响调查结论

1、 生态敏感区调查：

根据调查，本项目为“鼓励类”第二、水利中第1条江河湖海堤防建设及河道治理工程，用地范围新设河道占地为规划的金鱼河改线河道，施工前为荒草地。项目不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及基本农田保护区等敏感区域。项目不涉及饮用水源保护区，项目上游500m至下游2000m河段无取水口。

2、沿线植被环境现状调查：

根据现场调查，项目区域植被一般，项目区没有发现分布有国家重点保护植物。对生态环境将产生较小的影响。

3、生物多样性调查：

项目所在区域内植被现状由于受到人为活动的影响，该区域内原生植被早己遭到破坏，区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较单纯，种类不多，林相质量不高。未发现野生珍稀濒危植物和地方特有植物，工程施工活动也没有涉及此类保护植物。临时占地的使用会导致部分植物植株的死亡，受影响植物种类都是广泛分布种，区域资源丰富，不会导致植物的濒危或灭绝。

4、临时占地生态恢复情况调查：

根据现场踏勘及收集资料，项目实际施工过程与环评报告基本一致，工区等临时占地已全部进行迹地恢复，无环境遗留问题。

- 五、环境管理情况

本项目按照国家建设项目环境管理制度的要求，履行了环境影响评价手续，并执行“三同时”制度;施工期按环评要求把各项污染防治措施落到实处。经本次验收调查走访周边居民，均未反映旅工对沿线环境造成明显不利影响，且当地环保部门未收到环保投诉。

- 工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境造质量造成不利的影响。

七、验收结论

综上所述，《金鱼河舒坪场镇段河道整治工程河道改道段1项目》建设过程中落实环境影响评价制度，基本执行了环境保护“三同时”制度的要求。建设单位在施工期认真开展环境管理工作，工程产生污染物排放和生态破坏得到了有效的处理，基本落实了环评及其批复提出的各项措施和要求。目前，防洪提沿线生态环境恢复良好，污染防治与控制措施效果基本满足要求，总体具备工程竣工环境保护验收条件，验收组同意通过环保验收。

八、后续要求

(一)按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑资料和文本的修改。

(二)中石化自贡石油化工有限公司应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。

九、验收人员信息：

竣工环境保护验收组成员附后。

中石化自贡石油化工有限公司

2023年11月18日