泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年11月2日，泸州沣慧世能包装材料有限公司组织召开了《泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目》竣工环境保护验收会议，参加环保验收会议的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位、泸州沣慧世能包装材料有限公司及相关专家，在听取了泸州沣慧世能包装材料有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和泸州沣慧世能包装材料有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目位于泸州市龙马潭区双加镇双加社区 1 号 A9 栋，为新建项目。租用泸州航空航天产业园区空天装备和材料产业园一期已建标准厂房A9 栋 1-2F 进行生产，建筑面积约4408m2 ，购置生产所需设备，建成达到年加工酒类包装盒120t。

（二）建设过程及环保审批情况

《泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目》由泸州沣慧世能包装材料有限公司投资建设，2021年6月，泸州鑫通源环境保护咨询有限公司编制完成《泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目》环境影响报告表，泸州市生态环境局于2021年8月以泸市环龙马潭建函[2021]29号文件给予批复。

项目已于2021年9月开始动工建设，2023年9月竣工，现已正常试运行。项目建成投运至今，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

- 项目设计总投资为5000万元，环保设施投资为5.8万元，占总投资的0.12%；本项目实际总投资5000万元，环保设施投资为6.75万元，占工程总投资的0.14%。

（四）验收监测调查范围

- 泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目本次竣工环境保护验收调查范围为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、依托工程及环保工程等。验收监测调查内容为项目废气、废水、固废、噪声处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

- 二、工程变动情况

现场踏勘，本项目主体工程为已建成和投入运行的泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目，项目基本按照环评建设内容建设，项目变化情况为：加工车间布置在租用厂房1F，办公区和成品库等布置在租用厂房2F；酒类包装盒生产线实际建设数量减少；取消了纸盒对裱覆膜工序；部分设备数量变化。本项目实际变动情况参照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号），本项目变动部分的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等均不属于重大变动清单名录，故本项目变动情况不属于重大变动。

- 三、环境保护措施落实情况

（一）废水

本项目运营期不产生生产废水，生产车间采用干式清洁方式，不用水冲洗。运营期废水主要为设备清洗废水和员工生活污水。

- 项目设备清洗废水和生活污水依托租用厂区已建预处理池处理后，经污水管网进入城东污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标后排放。

（二）废气

本项目运营期废气主要为纸板切割、开槽过程产生粉尘和胶水使用过程中产生有机废气 VOCs、粉尘。

1、粉尘：由于项目粉尘产生量较小，本项目在车间设置排气扇机械通风系统，辅以自然通风。

2、有机废气 VOCs：采用车间通风扩散，以无组织方式排放，以 VOCs全部挥发计，经设置排气扇机械通风系统，辅以自然通风。

验收监测期间无组织废气1#-4#点位VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2其他行业无组织排放监控浓度限值；5#点位NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)标准限值。

（三）噪声

项目合理布局、加装隔声罩、修建隔声墙等消声、隔声措施，验收监测期间项目厂界1#-4#点位昼间噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声功能区噪声的限值要求。

（四）固废

项目营运期间的固体废弃物主要为员工生活垃圾、废纸和废次品、废胶水桶、废胶水擦拭抹布。项目运营期固废均得到了妥善处置，不会造成二次污染。

- 四、环境保护措施调试效果

根据四川瑞兴环保检测有限公司编制的《泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目》（瑞兴环（检）字[2023]第2218号），废气、噪声监测结果如下。

（一）废气

本项目验收监测期间，无组织废气1#-4#点位VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2其他行业无组织排放监控浓度限值；5#点位NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019)标准限值。检测达标。

- 噪声

- 本项目验收监测期间，项目厂界1#-4#昼、夜间噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声功能区噪声的限值要求，检测达标。

五、环境管理情况

泸州沣慧世能包装材料有限公司制定了《环境保护管理制度》，对项目环保设施提供有效的制度，促进本项目环保事业的发展，项目成立了环保机构，明确了环保机构职责：1、在分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责企业环保工作的管理、监察和测试等。2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。3、监督检查本项目执行“三废”治理情况。4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。5、对企业员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。根据调查，项目在运行过程中，按照环保制度的规定进行，加强了项目环保设施的管理。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，严格落实相关环保措施，无投诉情况。项目验收期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置。

七、验收结论

综上所述，泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、废水、噪声能够达标排放，废气、废水、噪声、固废等得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，原则同意通过验收。

八、后续要求

（一）严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理和检查，定期对废气、废水、噪声进行检测，确保其正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）对危废间进行规范化建设，按照相关要求认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生。

九、验收人员信息

泸州沣慧世能包装材料有限公司建设项目竣工环境保护验收组成员附后。

泸州沣慧世能包装材料有限公司

2023年11月